附件1

渠县水资源基础调查工作服务内容及要求、

商务要求

一、项目概况

1.项目名称：渠县水资源基础调查工作

2.采购人：渠县自然资源局

3.项目概述：以国土“三调”和年度国土变更调查成果为统一底版，我县国土空间范围内的所有水体（地表水、地下水）为调查对象，紧紧围绕自然资源“两统一”职责，充分发挥各级自然资源系统的优势，构建省市县协同、部门合作共享的水资源调查评价工作机制，从自然资源的角度开展调查，掌握全县水资源空间分布、数量、质量和动态变化等状况，为自然资源管理、生态文明建设国民经济和社会发展提供水资源基础信息。

二、技术服务内容及要求

（一）工作原则

1.统一标准，统一要求。按照全省统一的工作底图、技术要求、技术标准和数据格式等开展水资源调查评价，以县级行政区为单元开展工作，实施全县水资源基础调查评价任务。

2.充分衔接，提高效率。充分收集、共享、利用现有各类水域的相关成果，做好数据校核分析，提高本次调查工作的效率，做好与第三次国土调查及年度国土变更调查成果的有效衔接。

3.全面调查，突出重点。全面掌握全县水资源家底，在各类水体全面调查的基础上，选择有代表性、重要水域开展重点调查。

4.部门协同，优势互补。注重新技术、新方法应用研究，提高水资源调查评价成果科学性和准确性，逐步与水利、生态环境、气象等部门构建不交叉重叠、优势互补的合作共享机制。

（二）主要任务

1.水域空间调查。以国土“三调”和年度国土变更调查的水域范围为基础，调查全县江河、湖泊、水库等水域丰水期和枯水期的水面范围、面积等情况，坑塘的范围、面积等情况，以及夏季冰川及常年积雪的范围、面积等情况。

2.水储存量调查。包括地表液态水储存量、地表固态水储存量和地下水储存量。开展水下地形（水深）测量；调查全县江河、湖泊、水库、坑塘水储存量，以及全县地下水储存量。

3.水资源量调查。从水利部门共享地表水资源相关数据获取地表水资源量。开展全县地下水资源周期和年度调查评价，掌握全县地下水资源量。

4.水资源质量调查。调查获取全县地下水、重点地区地表固态水等水资源的质量。地表水资源质量共享生态环境部门数据成果。

5.年度变化调查。对水资源主要指标开展年度变化调查评价，包括湖泊、水库等水体储存年度变化量，地下水储存年度变化量，河湖库塘水面面积年度变化等，掌握水资源年度变化情况并形成年度成果

6.水资源专题调查评价。面向重点区域，针对自然资源管理需求，围绕水资源与其他自然资源的相互关系，开展专题调查评价工作。

（三）工作内容

1.水域空间调查

1.1调查内容：水域空间调查主要以国土“三调”和年度国土变更调查的水域范围为基础，利用遥感影像判读和实地调查等方法，调查丰水期、枯水期全县江河、湖泊、水库等范围、面积等情况，坑塘的范围、面积等情况。根据需要开展重点地区水域空间动态监测。

1.2任务分工：成交供应商应协助采购人负责对省上下发的调查底图，以内业调查为主体进行复核，对调查底图中无法明确划定的水面范围开展实地补充调查，确定水面范围和边界，并补充完善相关属性信息，形成本辖区水域空间调查成果。

2.地表液态水储存量调查

2.1调查内容：在共享获取水利等部门已有成果数据基础上，开展全县地表液态水储量调查。以国土“三调”和年度国土变更调查成果为统一底版，依据水域空间调查成果和水下地形(水深)测量成果构建“水面面积-水深-水储存量”数学模型，计算湖泊、水库、坑塘、河流等地表液态水储存量。

2.1.1湖泊水储存量调查

①对于面积大于1km2以上的湖泊应重点调查，通过资料收集和实地调查等方式开展水储存量调查。

a）对于已开展过水下地形和水储存量调查的湖泊，如果实测以来湖泊淤积不严重，可通过资料收集，获取湖泊名称、位置、面积、水下地形（水深）、储存量等数据成果。

b）对于缺乏数据资料，需要实测的湖泊，开展水下地形（水深）测量，构建湖泊“水面面积-水深-水存储量”数学模型，结合水域空间调查成果，计算湖泊水储存量。

②对于面积小于1km2的湖泊,可通过资料收集获取湖泊水储存量等数据：缺乏数据资料的，可参照坑塘调查方式开展抽样调查，抽样比例不小于10%(各市州湖泊抽样清单另发)，掌握1km2以下湖泊水储存量。

2.1.2水库水储存量调查

①对于大中型水库，可通过资料收集和实地调查等方式开展水库水储存量调查。

a）对于具有水下地形和水储存量数据资料的水库，如果实测以来水库淤积不严重，可通过资料收集，获取水库的名称、位置、面积、库容、调蓄水位、库容曲线和储存量等数据成果。

b）对于缺乏数据资料需要实测的水库，开展水下地形(水深)测量，按照湖泊水储存量调查方法构建“水面面积-水深-水储存量”数学模型，结合水域空间调查成果，计算水库水储存量。

②对于小型水库，可通过资料收集和参照小于1km2的湖泊水储存量调查方法开展调查。

2.1.3坑塘水储存量调查

根据2023年度国土变更调查成果中的坑塘水面图斑，部署抽样样本，开展坑塘水深抽样调查。以数理统计为理论基础，根据区域特点、坑塘类型，按照坑塘总数的1%-5%开展坑塘抽样调查。

2.1.4河流水储存量调查

根据工作需要和计划安排，可选择河流（河段）开展调查，可参照以下方法开展河流（河段）水储存量调查。

①通过资料收集，获取河流水系的分布、面积、水位、断面水深、水下地形、水位-体积曲线及储存量等数据成果

②对于资料不足的河流（河段），可根据控制断面水下地形（河段）测量数据，构建河流（河段）水存储量数学模型，并结合水域空间调查成果计算河流（河段）水储存量。

2.2任务分工

a）湖泊：成交供应商应协助采购人负责组织开展本辖区内湖泊的调查，构建数学模型计算湖泊水储存量，形成本辖区调查成果。

b）水库：成交供应商应协助采购人负责本辖区内水库资料收集和补充调查，形成本辖区调查成果。

c）坑塘：成交供应商应协助采购人负责组织开展本辖区坑塘水储存量调查，构建数学模型，计算坑塘水储存量，形成本辖区调查成果。

d）河流：根据工作需要可选择重点河流（河段）开展水储存量调查，负责本级河流断面等测绘成果的收集和汇总上报。

3.地下水资源调查

开展水文地质补充调查、地下水监测与统测、地表水与地下水转化调查、地下水资源评价等，查明含水层分布与结构、地下水系统边界、地下水资源评价参数等，掌握地下水流场形态与变化，评价形成降水量及降水资源量、地表水与地下水转化量、地下水资源量、地下水质量等国情数据。

3.1调查内容

①评价基础与补充调查

a）水文地质补充调查与概念模型构建。通过资料收集和在重点地区补充开展以1：50000比例尺为主的区域水文地质调查，掌握地下水系统边界、含水层与含水岩组空间结构及参数、包气带结构与“三水”转化关系、地下水补给径流排泄条件、地下水动态特征、地下水化学特征与水质状况、与地下水有关的生态环境地质问题等。调查深度应达到主要含水层组的底板。根据评价单元地下水补给径流排泄条件，建立评价单元水文地质概念模型。

b）水文地质参数与地下水资源评价参数调查校验。根据实际情况，重点调查、校验会影响资源评价准确性的参数。主要包括含水层厚度、降水入渗补给系数、河道渗补给系数、渠系渗漏补给系数、渠灌田间入渗补给系数、井灌回归补给系数、稳渗率、给水度、弹性释水系数、渗透系数、越流系数、潜水蒸发系数、基径比等。

c）地下水相关生态地质环境问题调查。主要包括河道断流湖泊萎缩、高原湖泊漫溢、植被退化、土地荒漠化、土地盐渍化地下水超采与枯竭、泉流量衰减、地面沉降与地裂缝、地面塌陷(岩溶塌陷)等。

d）地下水监测与地下水统测。为更好掌握区域地下水流场及动态变化，在自然资源、生态环境、水利等部门地下水监测成果基础上，按照国家地下水统测要求，在全县全覆盖开展地下水统测。

e）开发利用资料收集与补充调查。收集水库、引水渠系、灌区分布和种植结构等水资源开发利用相关资料，地下水开采井分布与开采量资料；在重点区域利用土地利用类型、种植结构、灌溉面积及灌溉定额、社会经济发展等资料，进一步分析测算实际用水量。通过资料收集和补充调查，掌握区域水资源开发利用模式与利用量。

f）地表水与地下水转化量调查。在现有地表水与地下水监测站点基础上，针对缺少监测资料的重要湖泊、河流地表水与地下水转化关键断面，补充开展水位、水质、流量等要素监测，调查地下水排泄形成的河川基流量和地表水体入渗形成的地下水补给量，为汇总地表水资源量与地下水资源量，形成水资源总量提供依据。

h）地下水质量补充调查。在自然资源、生态环境、水利等部门监测站点水质监测基础上，针对地下水环境复杂、地方病地区(大骨节、包虫病地区)、重要矿产开采区、水质监测密度不足的地区，可开展地下水质量补充调查，掌握区域地下水化学特征和水质状况。

j）降水资料收集与分析评价。基于降水数据，降水等值线或格点数据，开展全县降水量和降水资源量分析评价，分析不同区域降水现状及年度与周期变化规律，评价形成区域年度和多年平均降水量与降水资源量空间分布数据。

②地下水资源调查评价

a）全县地下水资源年度调查评价。调查评价形成2023、2024、2025年度的地下水资源量、地下水质量、主要平原区地下水动态特征、地下水位降落漏斗形态及变化、地下水储存变化量、年度重大气象水文事件对地下水影响等成果。

b）全县地下水资源周期调查评价。调查评价形成2000年以来多年平均地下水资源量、不同级别地下水资源量、不同水质类型地下水资源量、地下水储存量、地下水可开采量、地下水开采利用与超采状况、生态地质环境问题状况等成果。

3.2任务分工：成交供应商应协助采购人负责收集本辖区水文地质参数与地下水资源评价参数等基础资料和生态环境、水利、住建等部门地下水水位、水质等监测(统测)成果，根据实际情况校验水资源评价参数，并形成本辖区地下水资源调查评价成果。

3.3进度安排

①数据库建设：根据国家统一标准，按照分建共享原则，建设水资源基础调查数据库，收集共享的数据成果也纳入数据库。水资源基础调查数据库纳入自然资源三维立体时空数据库。

②主要内容

a）水域空间调查数据库：包括水域空间调查对象的空间分布与属性信息，以及工作过程中的成果数据，具体包括河流、湖泊、水库、坑塘等空间分布及成果信息。

b）地表液态水调查数据库：包括水下地形(水深)测量成果、储存量计算数学模型、地表水储存量等调查成果。

c）地下水资源调查数据库：包括大气降水、水文地质、地下水评价参数、地下水动态观测、地下水统测、地下水开采量、地表水开发利用、地表水与地下水转化量、地下水资源量、地下水储存量、地下水可持续开采量、地下水化学、地下水水质等调查成果。

③任务分工：成交供应商应协助采购人完成本辖区水资源基础调查数据入库和维护。

3.4相关资料收集与共享：根据水资源基础调查工作需要,成交供应商应协助采购人收集和共享的主要数据资料。

（四）成果要求

成果包括水资源基础调查成果总报告、数据库、图件、报告与相关技术标准，其中各分项预期成果如下：

1.水域空间调查成果

1.1水域空间调查成果报告及图件；

1.2水域空间数据库；

1.3重点地区水域空间动态监测成果报告及图件。

2.地表液态水储存量调查成果

2.1地表液态水储存量调查成果报告及图件；

2.2地表液态水储存量调查数据库。

3.地下水资源量调查成果

3.1地下水资源年度调查评价成果报告及图件；

3.2地下水资源周期调查评价成果报告及图件；

3.3地下水资源调查数据库。

三、商务要求及其他要求 （实质性要求）

1.履约期限和地点：

（1）履约期限：自合同签订之日起至2026年5月31日。

（2）履约地点：采购人指定地点。

2.付款方式：

（1）经项目验收合格后，由财政统一支付。

（2）成交供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料进行支付结算。

3.报价要求：报价应是最终采购人验收合格后的总价，包括实施和完成本项目建设有关的人员劳务、差旅、通讯、成果、风险、税金、利润、等费用。

4.验收标准：严格按照《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)以及本项目成果验收及其他验收要求执行。

5.其他未尽事宜由采购人和成交供应商双方在采购合同中约定。