附件：

渠县2025年省级财政林业草原专项资金预算（第四批）森林草原防灭火补助项目采购参数

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超短波通讯系统 | - 一、便携式中转台 - 自组网单跳通信时延≤35ms，载波频率误差≤0.05ppm； - 支持一键式开机、随地架设、预设频率； - 频率范围：136-174MHz/400--470MHz； - 组网要求：支持有线、无线联网以及有、无线混合组网； - 具备PTT按键、麦克、喇叭;基站须有声音提示及信号强度显示；具备公网4G/5G 模块； - 发射功率：10W/25W功率可调； - 防护等级：≥IP68； - 定位：至少支持北斗定位； - 符合GJB 150A-2009《军用装备实验室环境试验方法》/GJB 367A-2001《军用通信设备通用规范》相关要求； - 支持低电量告警提示，电池支持快捷更换，支持电池单独充电，电池自带电量显示； - 电池容量：≥16500mAh，工作时间：≥20小时； - 支持外接手咪和耳机提供音频扩展，手咪具备呼叫、参数设置和修改，具备显示屏；支持通过有线和无线方式，以IP网络连接调度台，实现语音、数据通信能力；设备支持背负式和固定两种安装方式 - 可在-40℃至60℃环境下，持续工作≥8小时无故障； - 设备具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。 - 二、数字对讲机 - 对讲机具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》。 - 符合GJB 150A-2009《军用装备实验室环境试验方法》相关要求；对讲机具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级≥IP68； - 对讲机支持常规模式下的全双工对讲功能，在接收单呼语音的同时也可以呼叫； - 对讲机符合GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》； - 对讲机内置定位模块，支持北斗/GPS/GPS+北斗定位功能，具备卫星定位数据上传能力，包含发送查询命令消息； - 电池容量：≥2300mAh； - 对讲机具有大屏显示，屏幕尺寸≥1.77英寸； - 对讲机支持同频中继功能，即对讲机在直通模式下可以在一个时隙上接收业务，在另一个时隙上进行转发，从而扩大了对讲终端的通信范围； - 对讲机支持手动编程功能，通过菜单配置至少能对接收频率、发射频率、信道名称、亚音频等进行手动编辑与修改； - 对讲机支持TDMA直通双时隙功能，支持直通模式下同个频点的单呼、组呼、全呼业务，可配置语音优先级，至少支持3级优先级配置，支持强插和强拆功能； - 频率范围：400-480MHz/136-174MHz；信道容量：≥1024个；信道间隔：12.5kHz/25kHz；输出功率：≤5W； - 重量（带标配电池）：≤360g；数字接收灵敏度：≤0.25μV（BER=5%）；额定音频输出功率：≥0.5W；额定音频失真：≤5%。 | 3 | 套 |  |
| 2 | 智能检查卡口（语 音播报） | - 一、太阳能板 - 系统采用≥18V 200W单晶硅太阳能高效吸光板； - 单晶太阳能板有效转化率≥24%；弱光微光吸收能力强； - 具备一定恶劣天气及自然灾害的抗损坏能力，抗风压力可达≥2450Pa； - 电池板线缆的连接使用防水航空接头，连接牢固可靠，具备很好的抗老化性能，安装方便。 - 二、电池 - 电池类型：动力型防水免维护宽温密阀胶体太阳能专用铅酸胶体蓄电池； - 容量功率：额定电压：≥DC12V；额定容量≥100Ah； - 电池循环寿命≥2500次，在-40℃下电池容量保持率≥75%； - 无游离电解液，无腐蚀性气体泄漏，对环境无污染，全面环保型； - 可深放电≥80%，耐过充过放，保护性能好； - 特殊密封设计，绝不泄漏电解液，使用安全，三维方向可任意使用； - 适应温度范围：-40°~65℃； - 配置地埋箱，阴雨天可持续工作≥15天。 - 三、红外热释电传感器 - PIR被动式红外线动态探测； - 灵敏度≥3300V/W，灵敏度≥5级可调； - 感应距离：可达2—20米，扇形≥160°角感应，角度可调； - 对人、车、动物探测无漏报，寿命长，灵敏度高，误报率低。 - 四、闪灯 - 工作电压：≥DC12V，额定功率≥2W； - LED灯珠组成，高亮红色LED，面罩抗老化； - 红色圆柱形LED模组，支持双频交替闪烁，具备低功耗、长寿命、免维护特性，适用于户外使用。 - 五、广告牌 - 防火宣传牌，冷轧镀锌板厚度≥1.2mm，外观尺寸：70×30cm±3cm，数量≥2块； - 支持双面印刷或单面印刷，工程级高清彩色UV喷绘工艺与钢板激光雕刻工艺，≥5年不鼓包不变色。 - 六、喇叭 - 额定阻抗≥8欧、额定噪声功率≥30W、额定频率范围：600—6000Hz、额定特性灵敏度≥99dB、额定谐波失真系数≤20%（内置式），腔体密封，音量线性≥30级调节，高保真音质，适用于户外露天环境。 - 七、内存卡 - ≥128GB专用高速储存卡。 - 八、摄像机 - AI抓拍枪型摄像机，≥400万像素；最大图像尺寸：≥2560×1440，焦距：4—6mm，可变焦；最低照度：彩色：≤0.002 Lux；黑白：≤0.0002 Lux ；支持4G网络通讯；支持H.265；内置麦克风、有1路音频输出。 - 抓拍功能：人脸抓拍：支持对运动人脸进行抓拍，支持人脸去误、去重，最多同时检测30张人脸；支持人脸属性检测：性别、年龄、年龄段、戴眼镜、口罩、表情、是否戴帽子；车辆抓拍：支持车牌识别并抓拍，显示车型/车辆品牌/车身颜色/车牌颜色识别，可以抓拍无车牌的车辆图片；非机动车抓拍：可以对顺向逆向非机动车进行抓拍；人数统计模式：(a）人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，（b）异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警（c）区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示；人流车流统计：每天汇报一次数据，累计展示≥30天。 - 九、联网核心控制主板 - 主板供电范围宽电压DC 7V—36V，核心控制主板电子防雷设计，具备防反接保护功能和防雷击≥6000V保护功能；支持MP3文件播放功能；支持TF卡拷贝Mp3格式文件到主板的内存上；支持音频格式：MP3、WAV； - 处理器：采用高性能低功耗嵌入式处理器,支持多种数字总线接口； - 网络通信：有线宽带或4G无线全网通，支持4G双卡单待设置，内置贴片卡，也可选择使用外置插拔卡；支持中国电信/中国移动/中国联通4G通信； - 主板内部芯片存储≥20MB，可以存储≥999首语音文件； - 主板可以输出一组≥DC12V 2A电源，可对其端口设置重启时间； - 主板具有≥2路网口，支持2台不同品牌摄像机同时接入显示；主板支持摄像机音频输入，进行扩大输出，功率≥15W； - 主板遥控器支持WIFI遥控、无线遥控、蓝牙遥控，通过蓝牙APP在100米范围内进行系统操作，433遥控器3000米按键控制； - 主板功放支持阻抗≥8Ω、功率≥20W的无源扬声器输出； - 工作温度：-40~80℃；具备程序远程升级功能。 - 十、机箱 - 尺寸：600×230×145mm（±5%），颜色户外专用橘红。 - 十一、立杆 - 尺寸：总体高≥3.6米；立杆直径≥89mm，厚≥2mm。 - 十二、法兰尺寸 - 尺寸：300×300×10mm（±5%）。 - 十三、地笼 - 尺寸：170×170×480mm（±5%）。 - 十四、云平台软件功能 - 对所有视频数据进行加密传输，密码保护以及水印保护；支持通过手机APP、电脑桌面端预览实时画面，并可对实时画面进行拍照、录像、监听现场声音、向现场喊话、云台控制旋转、调节焦距；可按年、月、日、时、分回头查看录像历史回放；实时展示设备终端存储空间使用情况，包含已占用容量数值（GB/MB）、剩余可用容量百分比及绝对值； - 设备在线数量、在线率，统计每个地区的设备在线率情况；实时监测电池工作电压（V）、剩余电量百分比（%）、充电参数监测：输入电压、充电电流值；历史数据存储：按分钟级精度记录近30天完整充放电数据，支持立即采集数据查看和一览式报表展示，30天客流/车流/告警/播放次数一键导出 Excel格式，支持查看电池类型，当前电压，容量，充电电压，掌握设备电源情况； - 多级权限架构：省级＞市县级＞镇级＞村级，功能权限颗粒度控制，如村级仅具备单台设备查询权限；在地图上标记设备安装位置，显示安装位置的经纬度坐标，并可直接导航到该点位；集成多维度地理信息可视化方案，支持三种专业视图模式的无缝切换：（1）矢量地图模式（提供拓扑路网与行政区划标注）（2）航拍影像模式（搭载最新高清卫星遥感图源）（3）立体地形模式（基于数字高程模型的3D场景渲染），用户可通过可视化控件或快捷键实现视图模式的实时切换。 - 批量操作：支持500台设备节点并发操作，包含：固件批量升级、配置策略任务统一下发、跨设备语音文件同步、设备状态轮询检测、监控重启、设备重启、恢复出厂设置； - 整合了多功能一览式智慧大屏展示预警；设备在线情况统计：实时追踪全域物联设备在线率，协同林业草原哨卫系统实时了解查看全域设备的工作状态及故障报警信息；语音宣传数据统计：统计语音宣传预警系统播放频次，结合多维度地图可清晰了解覆盖区域及响应效果；人流车流数据统计：实现人流车流密度曲线图生成和统计分析；视频监控画面展示：支持一路高清视频流媒体实时查看预览和操作；也支持多路高清视频流媒体实时查看预览和操作；模式自由选择；多维度地图展示：支持矢量地图模式、航拍影像模式、立体地形模式三种专业视图模式的无缝切换； | 30 | 套 |  |
| 3 | 防火宣传手册 | - 防火宣传册3折、4折、5折各2000份，材质为250g铜版纸覆膜，印刷清晰，色彩鲜艳，耐磨损、防水，便于长期保存和多次翻阅。内容涵盖森林防火法律法规、火灾预防措施、应急避险知识及典型案例警示，图文并茂，语言简洁易懂，适用于群众、学生、林区居民等多类人群开展宣传教育； - 森林防火宣传杯100个，内胆材质为316不锈钢，容量≥500ml，用两色以上彩色喷印防火宣传标语； - 森林防火宣传鼠标垫、鼠标桌垫各50个，彩色喷印防火宣传标语； - 森林防火宣传伞100个，伞面材质为高密度碰击布，伞骨坚固耐用，伞面彩色喷印防火宣传标语； - 森林防火宣传笔2000支，笔身印有简洁的防火宣传标语； - 森林防火宣传小扇子1000把，扇面印制生动有趣的森林防火漫画和宣传标语； - 森林防火宣传包100个，规格38cm×58cm±3cm，材质为涤纶布，丝网印刷森林防火漫画和宣传标语。 | 1 | 批 |  |
| 4 | 高压细水雾泡沫混合灭火器 | - 启动性能≤8s；最大压力≥12MPa； - 泡沫工况：使用工作压力≥5MPa；额定流量（水）≥5.1L/min；发泡倍数≥4.1；泡沫溶液混合比≥1%；持续工作最小时间≥4.4min；装置总重量≤13.6kg；细水雾工况：额定压力：≥10MPa；水平射程：直流≥15m、远程细水雾≥12m、近程细水雾≥6m；垂直射程≥11m；每袋水最大连续喷射时间≥20 min；最大出水流量≥9 L/min；可选用喷头及部件：四种喷射工况喷头、七种喷射工况喷头、可选用喷射泡沫部件； - 泡沫枪：额定流量≥18L/min；最大射程：（泡沫）≥7.1m、（水）≥8.1m； - 连续运转性能：在喷雾工况下连续运转≥8h，发动机不应自动熄火，整机不应产生漏水、漏油现象及异常振动、响声，紧固件不应松动； - 最高压力下运转性能：在最高工作压力下连续运转≥0.5h，应无不正常的振动、响声，紧固件应无松动、无漏水、无漏油现象； - 喷射枪部件：可实现泡沫枪与水枪的互换，实现喷射泡沫与高压细水雾双重功能； - 泡沫枪组成：组合型，枪身要求为不锈钢材质，枪头铝合金阳极氧化。有独立泡沫液瓶、泡沫形成腔室、锥形喷射流道、空气混合孔； - 泡沫原液的换装：泡沫液要求独立包装，一瓶泡沫液配合使用的清水不少于2袋水（设备配备的水囊最大装水量≥20L）； - 吸水性能：应有吸水功能，应能直接从距离地面垂直高度≥2.5m的水源吸水； - 整机整备质量≤25kg； - 发动机型式：单缸、风冷、二冲程； - 最大功率： ≥1.5hp。 - 安全报警装置：开机灯闪三次后等待3分钟，待设备传感器进入工作状态后，即可进入正常工作；（需提供国家认可的具有相应产品检测范围能力的第三方检测机构出具的有效期内的检测报告复印件（扫描件）予以佐证） - CO浓度高于400PPM（百万分之400）或O2浓度低于19.5%，触发一级报警，绿灯闪； CO浓度高于800PPM（百万分之800）或O2浓度低于18%，触发二级报警，绿灯与红灯均闪，并蜂鸣； - 充电时红灯亮，充满时绿灯亮，电池从无电到充满电的时长≤3 小时。电池工作≥8小时，充电宝能给它充电； - 可在手机上安装专用软件，对设备工作数据进行监测； - 每台高压细水雾泡沫混合灭火器配1个安全报警装置。 | 10 | 台 |  |
| 5 | 防火宣传牌 | - 整体样式：版式设计简洁大方； - 版面尺寸：宽240cm×高120cm（±5cm）； - 整体尺寸：宽280cm×高260cm（±5cm）； - 标题：渠县森林防火宣传牌； - 宣传主要内容:宣传国家森林防灭火相关法律法规、森林防灭火技术规程、森林防火标语等； - 字体：标题字体为方正粗宋简体，字号约362pt；内容标题字体为方正大黑简体，字号约167pt； - 具体内容字体为方正大黑简体，字号约75pt； - 颜色：森林红； - 材质：304不锈钢材质符合GB/T 12771-2019《流体输送用不锈钢焊接钢管》标准，宣传内容为PVC板； - 规格：管材公称直径≥DN100，钢材厚度≥0.2cm，背板厚度≥0.12cm，PVC板厚度≥1.5cm； - 安装：宣传牌安装完毕后高度≤260cm，底座水泥浇筑≥60cm×60cm×60cm。 | 10 | 张 |  |